SPTECH – ESCOLA DE TECNOLOGIA

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Gabriela Ferreira Camargo Marcelino - RA: 01262007

Giovanna Silva Carneiro - RA: 01262055

Rafael Oliveira de Moura - RA: 01262040

Renan de Souza Gonçalves Passos - RA: 01262124

Ronaldo Minéro Júnior - RA: 01262122

Vitor Hiroyuky Tsumura - RA: 01262065

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E UMIDADE EM COLMEIAS DE APIS MELLIFERA

SÃO PAULO

2026

Gabriela Ferreira Camargo Marcelino - RA: 01262007

Giovanna Silva Carneiro - RA: 01262055

Rafael Oliveira de Moura - RA: 01262040

Renan de Souza Gonçalves Passos - RA: 01262124

Ronaldo Minéro Júnior - RA: 01262122

Vitor Hiroyuky Tsumura - RA: 01262065

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E UMIDADE EM COLMEIAS DE APIS MELLIFERA

Projeto Integrador apresentado ao curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da SPTech – Escola de Tecnologia, como requisito para avaliação acadêmica.

Orientador: Claúdio Frizzarini

SÃO PAULO

2026

RESUMO

A apicultura é uma atividade de relevância econômica no Brasil, com 67.313.986 kg de mel produzidos em 2024 (IBGE, 2024). O desenvolvimento da cria, a sanidade e a produtividade de uma colônia de Apis mellifera dependem da temperatura e da umidade no interior da colmeia: a área de cria é mantida entre 32 e 36 °C e o ninho de cria situa-se em torno de 60% de umidade relativa. Desvios prolongados dessas condições estão associados a prejuízo à cria, a doenças como a cria giz e à perda de produtividade. As abelhas regulam esses parâmetros, mas o apicultor só os observa durante as inspeções. Este projeto apresenta um sistema de monitoramento contínuo de temperatura e umidade, internas e externas, composto por sensores, Arduino, API, banco de dados e dashboard, que registra o histórico de cada colmeia e sinaliza condições fora das faixas de referência, permitindo ao apicultor intervir de forma oportuna.

Palavras-chave: Apicultura. Apis mellifera. Termorregulação. Umidade relativa. Internet das Coisas. Apicultura de precisão.

ABSTRACT

Beekeeping is economically relevant in Brazil, with 67,313,986 kg of honey produced in 2024 (IBGE, 2024). Brood development, health and productivity of an Apis mellifera colony depend on hive temperature and humidity: the brood area is kept between 32 and 36 °C and the brood nest is around 60% relative humidity. Prolonged deviations are associated with brood damage, diseases such as chalkbrood and lower productivity. Bees regulate these parameters, but beekeepers observe them only during inspections. This project presents a continuous monitoring system for internal and external temperature and humidity, made up of sensors, Arduino, an API, a database and a dashboard, which records each hive's history and flags values outside reference ranges, allowing timely intervention.

Keywords: Beekeeping. Apis mellifera. Thermoregulation. Relative humidity. Internet of Things. Precision beekeeping.

SUMÁRIO

# 1 CONTEXTO

## 1.1 A apicultura e sua importância econômica

A apicultura é a criação e o manejo racional de abelhas do gênero Apis, em especial de Apis mellifera, para obtenção de mel, cera, própolis e geleia real, além do serviço de polinização. No Brasil, essa atividade resultou em 67.313.986 kg de mel em 2024, cerca de R$ 1,01 bilhão em valor de produção (IBGE, 2024), o que envolve produtores, processamento, transporte e comercialização. Nesse cenário, o resultado do apicultor depende da força de cada colmeia, que é influenciada por fatores que ele controla apenas em parte, como o clima e a oferta de flores. Entre esses fatores, as condições internas da colmeia se destacam por poderem ser medidas e acompanhadas diretamente, o que justifica o foco deste trabalho.

## 1.2 A abelha Apis mellifera

Para entender essas condições, é preciso conhecer o organismo que as produz. A Apis mellifera é uma abelha eussocial cuja colônia reúne uma rainha, milhares de operárias e zangões (PAGE JUNIOR; PENG, 2001). A rainha realiza a postura e produz feromônios que coordenam a colônia (BRUTSCHER; BAER; NIÑO, 2019), enquanto as operárias executam os demais trabalhos, como ventilação, controle da temperatura, coleta de água, néctar e pólen e processamento do mel. É essa divisão de trabalho que permite à colônia regular o próprio ambiente interno.

No Brasil, as colônias manejadas são predominantemente africanizadas, mas este trabalho se destina a colônias de linhagens europeias de A. mellifera, como A. m. ligustica e A. m. carnica, aqui denominadas abelha europeia. A escolha baseia-se na segurança do manejo: em estudo com abelhas europeias e africanizadas que conviviam nas mesmas colônias, as africanizadas responderam por 90% das abelhas que ferroaram os observadores ao longo de 18 dias (GUZMÁN-NOVOA et al., 2004). Colônias menos defensivas facilitam a inspeção e a instalação e a manutenção dos sensores no interior da colmeia.

## 1.3 Termorregulação e controle da umidade

A principal forma pela qual a colônia controla seu ambiente é a termorregulação, um processo coletivo: as abelhas aquecem o ninho por atividade muscular e agrupamento e o resfriam por ventilação, coleta de água e redistribuição dos indivíduos. Essa regulação é mais precisa quando há cria na colônia (STABENTHEINER; KOVAC; BRODSCHNEIDER, 2010), o que mostra que ela serve, sobretudo, ao desenvolvimento das crias. A umidade é controlada pelo mesmo princípio coletivo: operárias jovens preferem cerca de 75% de umidade relativa e acionam a ventilação quando esse nível é ultrapassado (ELLIS et al., 2008; HUMAN; NICOLSON; DIETEMANN, 2006), e o favo usado para cria absorve umidade e atenua suas oscilações (ELLIS et al., 2010).

Apesar dessa eficiência, a regulação tem limite. Com ar a 50 °C por quatro horas, a área de cria da maioria das colônias atingiu 38 °C (JEB, DOI 10.1242/jeb.252357), e, em verão desértico com máximas acima de 40 °C, o calor reduziu as populações ao prejudicar a cria ou encurtar a vida dos adultos (CHEN et al., 2025). Como se projetam ondas de calor mais intensas (JEB, DOI 10.1242/jeb.252357), a capacidade natural de regulação tende a ser superada com mais frequência, o que amplia a importância de acompanhar as condições da colmeia de forma contínua.

## 1.4 A temperatura na colmeia

Para saber se a regulação está funcionando, é preciso conhecer as faixas que a colônia procura manter. A cria se desenvolve entre 32 e 36 °C, com média de 34,5 °C (STABENTHEINER; KOVAC; BRODSCHNEIDER, 2010; TAUTZ et al., 2003), e a Embrapa descreve a área de cria mantida entre 34 e 35 °C (PEREIRA et al., 2023). Desvios dessa faixa têm consequências: pupas criadas a 32 °C originaram adultas com pior desempenho na dança e na aprendizagem do que as criadas a temperaturas mais altas (TAUTZ et al., 2003) e, no sentido oposto, 38 °C mantidos por tempo prolongado são letais para a cria, além de o calor reduzir a coleta de pólen (JEB, DOI 10.1242/jeb.252357). Como a temperatura também varia com a posição na colmeia (STABENTHEINER; KOVAC; BRODSCHNEIDER, 2010), e abelhas jovens da periferia da cria permaneceram cerca de oito horas por dia fora da faixa segura no calor desértico (CHEN et al., 2025), a posição do sensor é definida e registrada (seção 4.3).

## 1.5 A umidade na colmeia

A umidade completa esse quadro. No ninho de cria de colônias saudáveis, a umidade relativa costuma situar-se em torno de 60% (ELLIS et al., 2010; HUMAN; NICOLSON; DIETEMANN, 2006). Quando o excesso de umidade se combina com ventilação insuficiente, favorece microrganismos e doenças da cria (seção 1.7), e é justamente a ventilação que a colônia usa para reduzir a umidade do ninho e evaporar a água do néctar. Como os valores variam com a região do ninho, a presença de cria e a estação, o sistema trabalha com faixas de referência e com a tendência das medições, e não com um valor único.

## 1.6 Influência das condições externas

Essas condições internas, porém, não se formam isoladas: o ambiente externo define a carga de trabalho da colônia. Em calor intenso, as abelhas reduzem a coleta de pólen e intensificam a ventilação (JEB, DOI 10.1242/jeb.252357), e a umidade elevada do ar reduz a eficácia do resfriamento evaporativo (CHEN et al., 2025). Em colmeias de abelhas africanizadas monitoradas em Cocal (PI), por exemplo, a temperatura interna permaneceu na faixa recomendada durante o ano, enquanto a umidade variou com o período chuvoso ou seco (MONITORING..., 2022). Esse padrão, de temperatura interna estável e umidade que acompanha em parte a externa, é a referência de funcionamento regular, e a comparação contínua entre as medições internas e externas permite reconhecer quando a colmeia se afasta dele.

## 1.7 Temperatura, umidade e sanidade

Quando a colmeia se afasta dessa referência, a sanidade da cria é a primeira a ser afetada. A cria giz, causada pelo fungo Ascosphaera apis, é a doença da cria mais associada ao microclima, pois é mantida por temperatura baixa e umidade relativa elevada (YODER et al., 2016). Em ensaios, 25 °C marca o início da infecção, 30 °C é a temperatura crítica e 35 °C, a da cria central, tende a interrompê-la, e a 30 °C e 87% de umidade relativa houve alta proporção de múmias (YODER et al., 2016). A Universidade da Flórida acrescenta que o fungo é favorecido por umidade alta em colônias mal ventiladas, por frio e por estresse, e que níveis altos da doença reduzem a população e a produtividade (ELLIS, s.d.). No Brasil, Pires et al. (2016) registraram enfraquecimento e perda de colônias, sobretudo em São Paulo e Santa Catarina, e destacaram a necessidade de levantamentos sistemáticos de sanidade apícola.

## 1.8 Temperatura, umidade e produção de mel

A sanidade e a força da colônia chegam, por fim, à produção de mel. O mel origina-se de néctar com alto teor de água, que a colônia reduz por ventilação e evaporação até a maturação e a operculação, e a legislação brasileira fixa o teor máximo de umidade do mel em 20 g/100 g (BRASIL, 2000). A maturação ocorre, portanto, no ambiente interno da colmeia, e é esse ambiente que determina a conformidade do produto. O sistema não mede o teor de água do mel: ele acompanha a temperatura e a umidade do ar da colmeia, ambiente em que esse processo ocorre.

A quantidade produzida depende da força da colônia, isto é, do número de operárias saudáveis para forragear e processar o néctar, e a literatura associa condições fora das faixas adequadas à perda dessa força: o calor reduz a coleta de pólen e a população (JEB, DOI 10.1242/jeb.252357; CHEN et al., 2025), o frio com umidade alta favorece a cria giz, que reduz população e produtividade (ELLIS, s.d.), e a cria desenvolvida em temperatura inadequada gera operárias de pior desempenho (TAUTZ et al., 2003). Giorgi et al. (2020), com Arduino e sensores de temperatura e umidade internos e externos, acompanharam colmeias de forma contínua, com temperatura interna próxima de 35 °C, e identificaram períodos de queda de produção relacionados às condições externas. Manter a colônia na faixa adequada preserva, assim, sua capacidade produtiva, e o sistema atua ao avisar o apicultor, em tempo oportuno, de que a colmeia se afastou das faixas de referência.

## 1.9 Consequências da ausência de monitoramento

Sem medição contínua, o apicultor depende de inspeções pontuais. Episódios entre as visitas, como uma tarde de calor intenso, uma madrugada fria ou um período prolongado de umidade elevada, não são registrados e só se tornam perceptíveis quando já afetaram a colônia: calor de 38 °C na área de cria é letal, o resfriamento prolongado compromete o desenvolvimento da cria e a combinação de frio com umidade alta favorece a cria giz. Sem histórico, também não é possível comparar colmeias do mesmo apiário nem identificar quais respondem melhor ao local. O monitoramento contínuo supre essa lacuna e orienta medidas de manejo como sombreamento, fornecimento de água e ajuste da ventilação (CHEN et al., 2025; ELLIS, s.d.).

## 1.10 Parâmetros de referência

Quadro 1 – Parâmetros de referência para o monitoramento de colmeias de Apis mellifera

| Parâmetro | Valor de referência | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Temperatura da área de cria | 32 a 36 °C (típica de 34 a 35 °C) | Tautz et al. (2003); Pereira et al. (2023) |
| Cria desenvolvida a cerca de 32 °C | Pior aprendizagem e dança nas adultas | Tautz et al. (2003) |
| Cria a cerca de 30 °C com umidade elevada | Condição crítica para a cria giz | Yoder et al. (2016) |
| Cria a 38 °C mantidos | Letal para a cria | JEB (DOI 10.1242/jeb.252357) |
| Umidade relativa do ninho de cria | Cerca de 60% | Ellis et al. (2010); Human, Nicolson e Dietemann (2006) |
| Umidade relativa preferida por operárias jovens | Cerca de 75% | Ellis et al. (2008) |
| Umidade relativa de 87% a 30 °C | Alta proporção de múmias na cria giz | Yoder et al. (2016) |

Fonte: elaborado pelos autores com base nas referências indicadas.

Os limites de classificação do dashboard, apresentados no Quadro 2, derivam do Quadro 1 e são ajustados com os dados reais de cada apiário.

Quadro 2 – Limites de classificação das colmeias

| Variável | Ideal | Atenção | Risco |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura interna | 33 a 36 °C | 32 a 33 °C ou 36 a 38 °C | Abaixo de 32 °C ou a partir de 38 °C |
| Umidade interna | 50 a 75% | Abaixo de 50% ou a partir de 75% | Combinada com temperatura abaixo de 32 °C: a partir de 85% |

Fonte: elaborado pelos autores com base em Tautz et al. (2003), Pereira et al. (2023), Ellis et al. (2008, 2010), Human, Nicolson e Dietemann (2006), Yoder et al. (2016) e JEB (DOI 10.1242/jeb.252357).

A faixa de atenção funciona como margem de segurança junto aos limites descritos na literatura. Como as referências não fixam uma única faixa de umidade para o ninho, a umidade isolada gera, no máximo, atenção; o risco por umidade ocorre quando ela é elevada e a temperatura está baixa, combinação associada à cria giz (YODER et al., 2016). O status de cada colmeia corresponde ao mais grave entre temperatura e umidade.

## 1.11 Problema

A colônia regula continuamente a temperatura e a umidade do ninho, mas o apicultor não observa esse processo de forma contínua, e a inspeção mostra apenas um instante. Como fornecer ao apicultor informações contínuas sobre a temperatura e a umidade, internas e externas, de colmeias de Apis mellifera, de modo a apoiar decisões de manejo que preservem a produção?

# 2 OBJETIVO

## 2.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema de monitoramento que colete, transmita, armazene e apresente dados de temperatura e umidade de colmeias de Apis mellifera, fornecendo ao apicultor informações para decisões de manejo que mantenham as colônias em condições favoráveis à produção.

## 2.2 Objetivos específicos

- coletar periodicamente temperatura e umidade internas e externas de cada colmeia;

- transmitir os dados a uma aplicação e armazená-los em banco de dados, mantendo o histórico;

- apresentar os dados em dashboard, com gráficos, quantidade de colmeias por status e comparação entre condições internas e externas e entre colmeias;

- sinalizar condições fora das faixas de referência que justifiquem a inspeção da colmeia;

- aplicar conceitos de Internet das Coisas e de apicultura de precisão em um protótipo.

# 3 JUSTIFICATIVA

## 3.1 Necessidade de monitoramento contínuo

A colônia controla o próprio ambiente mesmo na ausência do apicultor, e esse controle determina o desenvolvimento da cria, a sanidade e a maturação do mel. Uma inspeção mostra a colmeia em um instante e não revela a madrugada, o pico da tarde nem a duração de uma alteração. O monitoramento contínuo converte essas situações em histórico, permite reconhecer tendências e identificar o problema quando ele começa, e a comparação entre temperatura interna e externa mostra se a colônia está mantendo a região de cria estável. O sensor observa o sistema de controle da própria colônia e torna visível se ele está sendo suficiente diante do ambiente.

## 3.2 Evidências científicas

Sensores permitem registrar eletronicamente temperatura, umidade, peso, gases, vibração e atividade das abelhas (MEYER et al., 2015). Em revisão de sistemas de apicultura de precisão, a temperatura interna aparece em 90,6% dos sistemas e a umidade em 81,3% (TETTAMANTI et al., 2024), e o monitoramento de parâmetros internos e externos é uma das principais aplicações da área (ALLERI et al., 2023). Giorgi et al. (2020) demonstraram sistema semelhante ao proposto, com Arduino e sensores internos e externos, e concluíram que os dados podem apoiar a decisão do operador.

## 3.3 Benefícios da solução

A solução oferece monitoramento contínuo, histórico por colmeia, comparação entre colmeias e períodos e apoio à decisão. Ao indicar quando temperatura ou umidade se afastam das faixas de referência, permite ao produtor agir com sombreamento, água ou ajuste de ventilação, mantendo a colônia nas condições em que a cria se desenvolve e a produção é preservada. Direciona também as inspeções às colmeias com condição fora do padrão, o que economiza tempo e deslocamento.

## 3.4 Público-alvo

O público-alvo é composto por apicultores profissionais, de médio e grande porte, que mantêm colônias de Apis mellifera de linhagens europeias, em especial produtores de mel e criadores de rainhas e núcleos. Como as colônias manejadas no Brasil são predominantemente africanizadas, o público inicial é de nicho, formado por criadores de rainhas e núcleos e por produtores que mantêm linhagens europeias. Em operações desse porte, o grande número de colmeias multiplica o prejuízo de um evento de calor ou de uma doença da cria, o que justifica o investimento em monitoramento, e o dashboard permite comparar colmeias e apiários e priorizar as inspeções. Nos apiários extensos, o acompanhamento pode ser feito em colmeias representativas de cada apiário. São produtores que já realizam manejo regular, buscam decidir com base em dados e dispõem de conectividade no apiário ou em local próximo.

Como público secundário, estão cooperativas que reúnem vários produtores, pequenos produtores que desejem acompanhar colmeias estratégicas e pesquisadores interessados em dados de microclima.

## 3.5 Modelo de negócio

A empresa fornece aos produtores a tecnologia de monitoramento, da instalação dos sensores à visualização dos dados e dos alertas no dashboard, e o apicultor decide o manejo a partir dessas informações. A proposta de valor é transformar medições de temperatura e umidade em informação que mantenha as colônias nas faixas que sustentam seu desenvolvimento e sua produção: medir, transmitir, armazenar, visualizar, analisar e apoiar a decisão. A arquitetura é escalável, pois cada colmeia recebe um conjunto de sensores identificado individualmente e o produtor acompanha várias colmeias em uma única plataforma.

## 3.6 Considerações finais

A Apis mellifera mantém a área de cria entre 32 e 36 °C e o ninho em torno de 60% de umidade relativa, e esse controle é essencial ao desenvolvimento das crias, à sanidade e à maturação do mel. Quando as condições se afastam dessas faixas por períodos prolongados, a literatura associa o desvio a prejuízo à cria, a doenças como a cria giz, ao estresse térmico e à perda de produtividade. O sistema proposto registra a temperatura e a umidade de cada colmeia, compara o ambiente interno com o externo e sinaliza as condições fora das faixas de referência, permitindo ao apicultor intervir de forma oportuna e contribuindo para a preservação da produção.

# 4 ESCOPO

## 4.1 Descrição do projeto

O projeto compreende o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de temperatura e umidade para colmeias de Apis mellifera, que coleta as medições internas e externas, transmite-as a uma aplicação, armazena o histórico de cada colmeia, apresenta os dados em dashboard e sinaliza as condições fora das faixas do Quadro 1. O dashboard exibe a quantidade de colmeias em cada status, lista as colmeias de cada status e apresenta, de forma automática, os gráficos de temperatura e umidade, internas e externas, de cada colmeia.

## 4.2 Resultados esperados

- coleta e armazenamento periódicos de temperatura e umidade, internas e externas, de cada colmeia;

- dashboard com a quantidade de colmeias por status (ideal, atenção e risco);

- histórico individual de cada colmeia, com gráficos de temperatura e umidade atualizados automaticamente;

- comparação entre condições internas e externas e entre colmeias e períodos;

- sinalização das condições fora das faixas de referência;

- apoio à tomada de decisão de manejo do apicultor.

## 4.3 Posicionamento dos sensores

Cada colmeia recebe um sensor interno de temperatura e umidade, instalado no centro da câmara de cria e sempre na mesma posição, que é registrada. A escolha se baseia em estudo em que os dados dos sensores mais próximos do centro geométrico da colmeia foram os mais associados à força da colônia (TEMPERATURE..., 2022). Para o ambiente externo, o apiário recebe dois sensores: um à sombra, que mede a temperatura e a umidade do ar, e outro exposto ao sol, que registra a condição a que a colmeia está sujeita quando recebe radiação direta.

## 4.4 Recursos necessários

Sensores de temperatura e umidade, placa Arduino, meio de comunicação com a aplicação, API, banco de dados, servidor ou nuvem, dashboard, equipe de seis integrantes e colmeias para instalação e teste.

## 4.5 Premissas

- haverá conectividade para a transmissão dos dados entre o apiário e a aplicação;

- os sensores serão instalados nas posições definidas na seção 4.3 e terão o funcionamento verificado periodicamente;

- os dispositivos terão alimentação elétrica assegurada;

- o apicultor manterá as inspeções físicas e usará os alertas para decidir quando e onde inspecionar.

## 4.6 Restrições

- o escopo limita-se à temperatura e à umidade;

- o sistema destina-se a colônias de Apis mellifera de linhagens europeias;

- a medição interna representa o ponto de instalação do sensor, pois um único ponto de medição pode não refletir o estado de toda a colônia (McVEIGH et al., 2022);

- o sistema apoia a decisão, não substitui a inspeção física e não emite diagnósticos;

- o prazo de desenvolvimento segue o calendário acadêmico do projeto.

# REFERÊNCIAS

ALLERI, M. et al. Recent developments on precision beekeeping: a systematic literature review. Journal of Agriculture and Food Research, v. 14, 100726, 2023. DOI: 10.1016/j.jafr.2023.100726.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 11, de 20 de outubro de 2000. Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Mel. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2000.

BRUTSCHER, L. M.; BAER, B.; NIÑO, E. L. Putative drone copulation factors regulating honey bee (Apis mellifera) queen reproduction and health: a review. Insects, v. 10, n. 1, p. 8, 2019. DOI: 10.3390/insects10010008.

CHEN, J. et al. Negative effects of excessive heat on colony thermoregulation and population dynamics in honey bees. 2025. Conjunto de dados. Dryad. DOI: 10.5061/dryad.5tb2rbpg5. [conferir periódico do artigo]

ELLIS, J. D. Chalkbrood recommendations. Gainesville: UF/IFAS Extension, s.d. Publicação AA138. Disponível em: https://ask.ifas.ufl.edu/publication/AA138. Acesso em: 11 out. 2026.

ELLIS, M. B. et al. Hygropreference and brood care in the honeybee (Apis mellifera). Journal of Insect Physiology, 2008.

ELLIS, M. B. et al. Brood comb as a humidity buffer in honeybee nests. Naturwissenschaften, 2010.

GIORGI, A. et al. Application of a precision apiculture system to monitor honey daily production. Sensors, v. 20, n. 7, 2012, 2020. DOI: 10.3390/s20072012.

GUZMÁN-NOVOA, E. et al. Genotypic effects of honey bee (Apis mellifera) defensive behavior at the individual and colony levels: the relationship of guarding, pursuing and stinging. Apidologie, v. 35, n. 1, p. 15-24, 2004. DOI: 10.1051/apido:2003061.

HUMAN, H.; NICOLSON, S. W.; DIETEMANN, V. Do honeybees, Apis mellifera scutellata, regulate humidity in their nest? Naturwissenschaften, v. 93, p. 397-401, 2006.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Produção de mel de abelha. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/producao-agropecuaria/mel-de-abelha/br. Acesso em: 7 out. 2026.

JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY. Limits and mechanisms of honey bee colonial thermoregulation in the heat. DOI: 10.1242/jeb.252357. [conferir autores, volume e ano]

McVEIGH, A.; NEWTON, M. I.; TSAKONAS, C.; BENCSIK, M. A spatially resolved temperature measurement system for a honeybee colony brood box. Engineering Proceedings, v. 31, n. 1, p. 57, 2022. DOI: 10.3390/ASEC2022-13755.

MEYER, S. et al. Application of continuous monitoring of honeybee colonies. Apidologie, v. 46, p. 227-237, 2015. DOI: 10.1007/s13592-014-0298-x.

MONITORING of the internal temperature of hives of Africanized bees Apis mellifera L. in Cocal - PI. Research, Society and Development, v. 11, n. 12, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i12.34321. [conferir autores]

PAGE JUNIOR, R. E.; PENG, C. Y. Aging and development in social insects with emphasis on the honey bee, Apis mellifera L. Experimental Gerontology, v. 36, n. 4-6, p. 695-711, 2001. DOI: 10.1016/S0531-5565(00)00236-9.

PEREIRA, F. de M. et al. Sistema de produção de mel. Brasília, DF: Embrapa, 2023. Disponível em: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1156063. Acesso em: 7 out. 2026.

PIRES, C. S. S. et al. Enfraquecimento e perda de colônias de abelhas no Brasil: há casos de CCD? Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 51, n. 5, p. 422-442, 2016.

STABENTHEINER, A.; KOVAC, H.; BRODSCHNEIDER, R. Honeybee colony thermoregulation: regulatory mechanisms and contribution of individuals in dependence on age, location and thermal stress. PLoS ONE, v. 5, n. 1, e8967, 2010. DOI: 10.1371/journal.pone.0008967.

TAUTZ, J. et al. Behavioral performance in adult honey bees is influenced by the temperature experienced during their pupal development. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 100, n. 12, p. 7343-7347, 2003. DOI: 10.1073/pnas.1232346100.

TEMPERATURE sensing and honey bee colony strength. Journal of Economic Entomology, v. 115, n. 3, 2022. DOI: 10.1093/jee/toac034. [conferir autores]

TETTAMANTI, G. et al. Precision beekeeping systems: state of the art, pros and cons, and their application as tools for advancing the beekeeping sector. Animals, v. 14, n. 1, 70, 2024. DOI: 10.3390/ani14010070. [conferir DOI, que estava cortado no original]

YODER, J. A. et al. Water activity of the bee fungal pathogen Ascosphaera apis in relation to colony conditions. Apidologie, 2016. DOI: 10.1007/s13592-016-0461-7.